| Datum 29.1.2020 | SPŠ Chomutov | Třída A4 |
| --- | --- | --- |
| Číslo úlohy 11 | Kamerový systém pro automatickou inspekci I | Jméno PAIKRT |

# Zadání

Vytvoř program pto ovládání točny s kartičky, které obashují čárkový kód. Kontroluj velikosti stran, průměr kroužku, text a obsah čárového kódu.

# Schéma zapojení

# Tabulka použitých přístrojů

| Zařízení | Značka | Údaje | Evidenční číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| Napájecí zdroj | U | 12V | - |
| Grabovací karta v PC | Grabovací karta | - | - |
| Analogová kamera | Kamera | - | - |
| Točna s kartičkami | T | - | - |

# Program

- Nastavení otáčení točny

- Načtení obrazu z kamery s určitým zpožděním od impulsu z triggeru

- Doladění obrázku pomocí filtru

- Nalezení svislé rovné levé strany

- Nalezení vodorovné rovné spodní strany

- Nalezení průsečíku

- Posunutí souřadnicový počátek do průsečíku

- Kalibrace kolik pixelů opovídá mm

- Kontrola průměru kruhu

- Kontrola šířky

- Kontrola výšky

- Kontrola čárového kódu

- Kontrola textu

- Logický součet všech testů

- Vypsání výsledku do obrázku

- Zpoždění k zabránění zastavení točný ve snímači triggeru a následné pozastavení otáčení a vyvinutí zvukového signálu

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

14

7

6

5

4

3

2

1

Nastavení výsledku zkoušky podle logického součtu

# Uživatelský zobrazení

# Závěr

Kontrola kartiček fungovala bez chyb. Zjistli jsme že 2 kartičky byli správné a 2 špatné. Chtěli jsme zvýšením otáčení urychlit kontrolu, ale kamera vyší rychlost než nejpomalejší nezvládala a dávala rozmazané záběry, které byli nemožné použít ke kontrole.