Datum: 12.10.2017; SPŠ Chomutov; Třída: A4. Číslo úlohy: 4; Měření na operačních zesilovačích I.; Jméno: Hartan. Název přístroje:; Označení:; Údaje:; Inv. číslo:. Generátor Zdroj Dekády Operační zesilovač Osciloskop Miliampérmetr; G Uz R1, R2, RZ OZ Osc. mA; 15V 1A 0-111111Ω, NAN741CN 0,006-6A; LE2 5080 LE2 1029 LE1 1832, LE1 1827 LE 2379 LE 5082 LE2 1939/10. Zadání: Zapojte a změřte základní zapojení operačního zesilovače. Schéma zapojení: a) Invertující zesilovač b) Neinvertující zesilovač c) Zesilovač s vlastností zdroje proudu d) Zesilovač s vlastností zdroje proudu s použitím neinvertujícího zapojení s použitím invertujícího zapojení Použité přístroje:

Teorie: - Jakými vlastnostmi se OZ blíží ideálním zesilovačům? - nekonečné zesílení (80dB až 120dB) - vysoký vstupní odpor. - nízký výstupní odpor. - Naznačte způsob vytvoření symetrického napájení OZ pomocí dvou stejných zdrojů stejnosměrného napětí.: - Jak navrhnout hodnoty napájecího zpětnovazebních odporů pro invertující a neinvertující zesilovač? Au=- U2U1=R2R1=> R1=R2Au ; R2= R1*Au Výpočty: - Invertující zesilovač - Napájecí napětí UCC = 15V symetricky - Pro Au = 10 a R2 = 100 kΩ navrhněte velikost odporu R1: Au=- U2U1=R2R1=> R1=R2Au=100 00010=10kΩ - Neinvertující zesilovač - Napájecí napětí UCC = 15V symetricky - Pro Au = 11 a R2 = 100 kΩ navrhněte velikost odporu R1: Au=- U2U1=R2R1=> R1=R2Au=100 00011=9,091kΩ - RVST = RCM - což je hodnota odporu mezi vstupem zesilovače a zemí a je udávána v katalogu výrobcem. - Výhodou neinvertujícího OZ proti invertujícímu z hlediska vstupního odporu je: - U invertujícího zapojení se vstupní odpor RVST=R1=U1I1 - U neinvertujícího zapojení se vstupní odpor blíží nekonečnu RVST→∞ prakticky RVST> 109 - Z toho plyne, že neinvertující zapojení má větší vstupní odpor a tím méně zatěžuje měřený obvod. - Úpravou zapojení získáme napěťový sledovač: - R1=∞, R2=0; U2=U1*1+R2R1=U1*1+0∞=>U2=U1 - Zesilovač s vlastností zdroje proudu s použitím neinvertujícího zapojení - Napájecí napětí UCC = 15V symetricky - RVST = RCM - Určete velikost odporu R1 jestliže při vstupním napětí 5V chceme vytvořit z OZ zdroj proudu o velikosti 5mA.: I2=UVSTR1=>R1=UVSTI2=55*10-3=1000 Ω R2max=U2SATmaxR1-R1=14,055*10-3-1000=1810 Ω - Zesilovač s vlastností zdroje proudu s použitím neinvertujícího zapojení - Napájecí napětí UCC = 15V symetricky - RVST = R1 - Určete velikost odporu R1, jestliže při vstupním napětí 5V chceme vytvořit z operačního zesilovače zdroj proudu o velikosti 5 mA.: I2=UVSTR1=>R1=UVSTI2=55*10-3=1000Ω R2max=U2SATminI2=12,25*10-3=2440 Ω Naměřené hodnoty: - Invertující zesilovač - Snímek z osciloskopu: - Naměřená hodnota zesílení: Au=U2U1=10,081,018=9,9 - Naměřená hodnota fázového posunu: φ = 179,3° - Kladné a záporné saturační napětí snímek z osciloskopu: - USATmax = 14,43V - USATmin = -12,43 V - Neinvertující zesilovač - Snímek z osciloskopu: - Naměřená hodnota zesílení: Au=U2U1=111,01=10,89 - Naměřená hodnota fázového posunu: φ = 1,440° - Kladné a záporné saturační napětí snímek z osciloskopu: - USATmax = 13,8V - USATmin = -12,5V - Zesilovač s vlastností zdroje proudu s použitím neinvertujícího zapojení - Vypočtená hodnota RZmax = 1800Ω - Naměřená hodnota RZmax = 1810Ω - Zesilovač s vlastností zdroje proudu s použitím neinvertujícího zapojení - Vypočtená hodnota RZmax = 2440Ω - Naměřená hodnota RZmax = 2440Ω Závěr: Zapojil jsem základní obvody s operačním zesilovačem a změřil jejich základní parametry. Chování obvodů i naměřené hodnoty jsou podle předpokladů.